四轴无人机_飞控板

（作者：林耿超）

版本：V1.1.0

项目需求

本项目是基于STM32的微型四轴无人机，相较于中大型四轴无人机，微型四轴无人机具有成本低、事故代价低、结构简单和量产率高等优势。控制核心采用STM32F103C8T6，姿态运动传感器选择MPU6050。无人机通过Si24R1（NRF24L01）与遥控器进行2.4G无线通信，实现了即时有效地接遥控器指令，通过串级PID进行姿态控制，从而在空间中实现自由移动。

四轴无人机背景知识

四旋翼飞行器（quadrotor aircraft）又称四轴直升机（quadcopter）或简称四转子（quad），是用大小相同、两侧对称分布的四个旋翼产生升力的多轴飞行器，属于直升机的一种。

这是大疆的一台正在飞行的四轴无人机.人民币:x万元

这是咱们要自己编程控制自研四轴无人机. 人民币:x百元

虽然他们价格相差百倍,但是基本控制原理是相同的,从成本考虑,自研四轴无人机才是你的首选.

四轴无人机结构

四轴飞行器的结构可以归结为2类 :X型和+字形, 其中尤一X项最为常见,因为它控制比较简单, 稳定性号,尤其适合初学者.

十字形结构

典型特征是机头方向对着1个旋翼.

X字形结构

典型特征是机头处于2个旋翼之间.

本项目使用的就属于这种X字型结构的无人机.

一些常用术语

飞控

飞控指飞行器的电子控制部分，硬件包括传感器部分的惯性导航模块和控制部分的MCU。软件主要包括控制算法等。

pitch，yaw，roll

指三维空间中飞行器的旋转状态，对应中文分别是俯仰，偏航，横滚。

惯性导航模块

简称IMU(Inertial Measurement Unit)，陀螺仪传感器和加速度传感器提供的三轴运动数据模块。

地理坐标系

指地球所在的坐标系，这个坐标系是固定不变的，正北，正东，正上方分别表示X，Y，Z轴。

姿态解算

英文attitude algorithm，也叫做姿态融合。姿态解算是指把陀螺仪、加速度计、罗盘等的数据融合在一起，得出飞行器的空中姿态。

四元数

四元数是一种扩展复数的数学结构，用于表示三维空间中的旋转。

欧拉角

欧拉角是一种用三个角度描述物体在三维空间中旋转的方法。这三个角度分别描述物体绕固定坐标系的三个轴的旋转。可以根据四元数计算出来欧拉角.

空心杯电机

一种特殊类型的直流无刷电机，因其转子采用空心杯设计而得名。与传统的有铁芯电机相比，空心杯电机在结构、性能和应用上都有显著的特点和优势。

飞行动力学原理

我们的四轴飞行器是 X 型的，其稳定性大于十字型的四轴飞行器，它的特征是，机头夹在两个电机之间。

电机 1和电机 3逆时针旋转的同时，电机 2和电机 4顺时针旋转，因此当飞行器平衡飞行时，陀螺效应和空气动力扭矩效应均被抵消。

垂直运动

同时增加四个电机的输出功率，旋翼转速增加使得总的拉力增大，当总拉力足以克服整机的重量时，四旋翼飞行器便离地垂直上升；反之，同时减小四个电机的输出功率，四旋翼飞行器则垂直下降，直至平衡落地，实现了沿 z轴的垂直运动。当外界扰动量为零时，在旋翼产生的升力等于飞行器的自重时，飞行器便保持悬停或匀速飞行状态。

当 mg＞F1+F2+F3+F4，此时做下降加速飞行

当 mg＜F1+F2+F3+F4，此时做升高加速飞行

当 mg=F1+F2+F3+F4 此时垂直上保持匀速飞行或者悬停

水平运动

偏航运动

正前方为机头，此时以机头为参考做旋转运动。在我们的四轴无人机中，ω4 和ω2 的转向与ω1 和ω3 的转向相反，这是因为螺旋桨旋转会产生水平扭矩。于是当ω4+ω2≠ω1+ω3 就会产生水平旋转，这就是偏航原理。至于是顺旋还是逆旋，要根据实物电机正反转搭配正反桨来决定。

横滚运动

当 F4+F3＞F1+F2 向右飞行

当 F4+F3＜F1+F2 向左飞行

俯仰运动

当 F1+F4＜F2+F3 向前飞行

当 F1+F4＞F2+F3 向后飞行

PID控制系统

将偏差的比例（Proportion）、积分（Integral）和微分（Differential）通过线性组合构成控制量，用这一控制量对被控对象进行控制，这样的控制器称 PID 控制器。

PID控制应该算是应用非常广泛的控制算法了。小到控制一个元件的温度，大到控制无人机的飞行姿态和飞行速度等等，都可以使用PID控制。

模拟PID控制

在模拟控制系统中，控制器最常用的控制规律是 PID 控制。假设要控制一个直流电机, 下面就是它的控制框图.

在上图中, 实际转速n(t)与期望转速n0(t)进行比较, 其差值et=nt-n0(t)一般称为偏差(误差),传递给PID控制器后得到u(t), 然后驱动直流电机来改变其转速,从而可以让实际转速与期望转速越来越近,直至相等.

如果换成更通用的控制对象,可以把框图抽象成如下

其中比例部分就是PID中的P, 积分就是PID中的I, 微分就是PID中的D.

图中r(t)，是期望值，y(t)是系统的实际输出值，e(t)给定值与实际输出值构成控制偏差：et=yt-r(t)

所以模拟 PID 控制器的控制规律为:

ut=Kp*et+Ki*etdt  +Kd*de(t)dt

其中: Kp为控制器的比例系数, Ki为控制器的积分系数, Kd为控制器的微分系数.

数字PID控制

由于计算机的出现，计算机进入了控制领域。人们也将PID控制理论引入到了计算机控制领域.

由于计算机控制是一种采样控制，它只能根据采样时刻的偏差计算控制量，而不能像模拟控制那样连续输出控制量，进行连续控制。

由于这一特点，上述公式中的积分项和微分项不能直接使用，必须进行离散化处理。

假设采样周期为T, ek表示第k次采样的偏差, uk, 则会由如下的离散化的采样公式

uk=Kp* ek+ Ki* j=0kejT+Kd* ek-ek-1T

或者

uk=Kp* ek+ Ki*e0+e1+…+ ek+1 +ek *T+Kd* ek-ek-1T

只要其中的采样周期足够小, 离散后的结果与连续过程就十分接近了.

采样周期的选择

前面说到采样周期要足够小, 那么小到什么程度才叫无限小呢?

根据香农（Shannon） 采样定律 ：为不失真地复现信号的变化， 采样频率至少应大于或等于连续信号最高频率分量的2倍。

采样周期的选择，通常按照过程特性与干扰大小适当来选取采样周期：

对于响应快、（如流量、压力） 波动大、易受干扰的过程，应选取较短的采样周期；

反之，当过程响应慢（如温度）、滞后大时，可选取较长的采样周期。

串级PID

如果把A  PID控制系统的输出, 作为另外一个B PID控制系统的期望值(输入), 则称为串级PID.  其中A PID称为外环, B PID称为内环

与之对应的单个A PID或单个B PID 称为单环PID

串级PID相比单环PID, 更能抑制干扰.

串级PID设计的考虑如下:

计算角度时要用到角速度和加速度, 由于加速度容易受到震动的干扰, 导致角度也容易收到干扰. 所以把角度放外环, 角速度放内环增加稳定性

角度要通过加速度和角速度的解算，所以角速度的反应速度快于角度，把角速度放在内环，可以增加系统的反应速度

常用姿态解算方式

| 方法 | 描述 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 角速度积分（欧拉角） | 类似二维平面上∠θ =ω *t。 利用三维旋转矩阵映射到三维时空。 | 原理和运算量都简单，稳定性好 | 长时间积分会出现积分偏差。欧拉角存在万向锁的问题。 |
| 加速度解算 | 类似二维平面反三角函数∠θ =arctan(a 对边/b 临边)。三维旋转矩阵映射到三维时空 | 原理简单好理解 | 容易受振动影响 |
| 互补解算 | 由于单一传感器获得角度都有缺点，那就综合上述二者 | 综合了上述两者的优点 | 会受振动影响，并且动态性能差，大角度变化反应慢 |
| 四元数姿态解算 | 通过某个固定的算法得到角度 | 算法固定，数学理论 成熟，解算准确，计 算量小，效果直逼卡 尔曼 | 会受振动影响，角度回复有延迟。算法不容易理解 |
| 卡尔曼姿态评估 | 所谓评估就是综合某些因素，去估计姿态，就如同一部车驶来，你会根据它的速度评估下一秒的位置。 | 动态性能好 | 模型复杂，计算量大， 理论复杂。参数 难调 |

四元数解算算法的数学推导原理，一般属于研究生研究的范畴，建议一般学习不要去深入研究，只需要明白它的作用就好。虽然MPU6050的DMP库可以帮助我们得到四元数，但是 MPU6050 精度和稳定性都没有自己读取 MPU6050做四元数姿态来好，所以本次采用的读取 MPU6050 的加速度和角速度做四元数算法解算姿态, 最终得到欧拉角.

欧拉角和角速度就是我们在进行姿态控制时要控制的对象.

硬件架构

系统总体设计

硬件选型

主控芯片

使用的是ST公司的STM32F103C8T6. 主频最高可达72MHz, SRAM有20K, Flash有64K. 定时器有4个.

电机

我们使用的是8520空心杯电机. 主要用于单浆遥控飞机和四轴飞行器，具有扭力大重量轻，飞行时间长等优点. 由顺时针旋转和逆时针旋转2种.(注意: 一种空心杯只能有一种转动方向)

尺寸: 8.5mm 直径，20mm 长度.

工作电压：通常为3.7V（单节锂电池）

无负载转速：在额定电压下，通常为几万转每分钟（RPM）

无负载电流：通常在几十毫安（mA）左右.

重量：几克，通常不超过10克.

通常用于驱动小型四旋翼无人机的螺旋桨，提供高转速和高功率密度。

8520空心杯电机因其高效、轻便、快速响应等特点，广泛应用于各种微型设备中。其空心杯设计使得电机在高性能需求的微型应用中表现出色。尽管其制造成本较高，但在需要高性能和精密控制的场景下，其优势是无可替代的。

使用PWM可以方便的驱动电机转动

运动传感器

我们选用的是非常经典的MPU6050运动传感器.

包含一个 3 轴陀螺仪和一个 3 轴加速度计，并集成了一个数字运动处理器（DMP）。这种传感器广泛应用于无人机、机器人、智能手机和可穿戴设备中，用于姿态检测和运动跟踪。

MPU605x加速度计通过测量施加在传感器上的加速度来确定物体的运动状态，而陀螺仪通过测量角速度来检测旋转运动。

传感器的数据可以通过 I2C 接口读取。

MPU6050 是一种功能强大的 6 轴运动传感器，广泛应用于姿态控制和运动检测。其内置的 DMP 使得复杂的运动算法处理更加高效，适合多种嵌入式应用。

另外, 需要注意的是, 内置的DMP处理的数据不够准确,我们是直接读取原始数据,在外面经过MCU来进行四元素和欧拉角的运算,虽然增加了MCU的运算负载,但是运算结果更精确了.

激光测距传感器

2.4G通讯

遥控器是通过2.4G通讯实现的远程控制无人机的飞行.

我们使用的是国产2.4G无线通讯芯片Si24R1.

Si24R1 是由中国公司设计和制造的射频芯片，其设计灵感和功能类似于 Nordic Semiconductor 的 nRF24L01+ 芯片。Si24R1 具有高度集成、低功耗和高数据传输速率的特点。

工作频率：2.4GHz ISM 频段. 数据传输速率：最高可达 2Mbps. 支持自动重传和自动确认. 多达 126数据信道. 低成本、高性能：适用于大规模应用. 传输距离：视环境和天线设计，通常在几十米到数百米范围内.

Si24R1 通过 SPI接口与微控制器通信。

Si24R1 是一款高性能、低成本的 2.4GHz 射频收发芯片，适用于多种无线通信应用。它的低功耗、高数据速率和多通道支持，使其成为无线传感器网络、智能家居、遥控玩具和计算机外设等领域的理想选择。通过 SPI 接口，可以方便地与各种微控制器进行通信，实现无线数据传输。

软件架构

FreeRTOS的移植

公共层

公共配置模块

Common_Config.h

#ifndef __COMMON_CONFIG_H

#define __COMMON_CONFIG_H

#include "stdint.h"

#include "main.h"

/* 0. 定义通讯的帧头 */

#define FRAME_0 0xAA

#define FRAME_1 0xAF

#define FRAME_2 0x03

/* 通用状态 */

typedef enum

{

Com_OK = 1,

Com_ERROR,

Com_TIMEOUT,

Com_OTHER

} Com_Status;

/* 定义4个方向 */

typedef enum

{

LEFT_TOP = 0,

LEFT_BOTTOM,

RIGHT_TOP,

RIGHT_BOTTOM

} Location;

/* 封装 Motor 的结构体 */

typedef struct

{

Location location; /* 马达的位置 */

int16_t  speed;    /* 马达的速度 [0, 1000] */

} Motor_Struct;

/* 封装led的结构体 */

typedef struct

{

Location location;

/* 闪烁周期 单位:100ms

0:表示长亮

1:表示常灭

2: 每200ms闪烁一次

3: 每300ms闪烁一次

...

.*/

uint8_t blink;

} LED_Struct;

/* 封装陀螺仪 角速度结构体 */

typedef struct

{

int16_t gyroX;

int16_t gyroY;

int16_t gyroZ;

} Gyro_Struct;

/* 封装陀螺仪 加速度结构体 */

typedef struct

{

int16_t accelX;

int16_t accelY;

int16_t accelZ;

} Accel_Struct;

/* 封装陀螺仪 加速度和角速度结构体 */

typedef struct

{

Accel_Struct accel;

Gyro_Struct  gyro;

} GyroAccel_Struct;

/* 表示四元数的结构体 */

typedef struct

{

float q0;

float q1;

float q2;

float q3;

} Quaternion_Struct;

/* 封装表征飞行器姿态的欧拉角 */

typedef struct

{

float pitch; /* 俯仰角 */

float roll;  /* 横滚角 */

float yaw;   /* 偏航角 */

} EulerAngle_Struct;

/* 通用pid结构体 */

typedef struct

{

float kp;       /* 比例系数 */

float ki;       /* 积分系数 */

float kd;       /* 微分系数 */

float measure;  /* 测量值 */

float desire;   /* 期望值 */

float integral; /* 误差的积分 */

float lastBias; /* 保存的上次偏差值 */

float dt;       /* 采样周期 */

float result; /*  PID的计算结果 */

} PID_Struct;

/*  遥控器数据封装结构体  */

typedef struct

{

int16_t THR; /* 油门 Throttle */

int16_t THRWithHeight;

int16_t YAW; /* 横滚 */

int16_t ROL; /* 横滚 */

int16_t PIT; /* 俯仰 */

uint8_t isFixHeightPoint; /* 是否定高定点 */

uint8_t isPowerDonw;      /* 是否关机 */

} JoyStick_Struct;

/* 光流计算后最终输出数据结构体 */

typedef struct

{

float loc_x; /* x位置 */

float loc_y; /* y位置 */

float loc_xs; /* x速度 */

float loc_ys; /* y速度 */

} FlowFinalData_Struct;

extern JoyStick_Struct joyStick; /* 摇杆结构体变量 */

#endif

调试模块

Common_Debug.h

#ifndef __COMMON_DEBUG

#define __COMMON_DEBUG

#include "usart.h"

#include "string.h"

#include "stdio.h"

/*

当调试代码的时候,定义宏 DEBUG.

当不需要调试的时候,去掉宏定义 DEBUG

*/

#define DEBUG 1

#if(DEBUG == 1)

#define debug_init() Common_Debug_Init()

#define _FILENAME (strrchr(__FILE__, '\\') ? strrchr(__FILE__, '\\') + 1 : __FILE__)

#define FILENAME (strrchr(_FILENAME, '/') ? strrchr(_FILENAME, '/') + 1 : _FILENAME)

#define debug_printfln(format, ...)                                                \

do {                                                                           \

printf("[%20s:%4d] -- " format "\r\n", FILENAME, __LINE__, ##__VA_ARGS__); \

} while(0)

#else

#define debug_init()

#define debug_printf(format, ...)

#define debug_printfln(format, ...)

#endif

void Common_Debug_Init(void);

#endif

延时模块

Common_Delay.h

#ifndef __delay_h

#define __delay_h

#include "main.h"

#define USE_FREE_RTOS 1

#if(USE_FREE_RTOS == 1)

#include "FreeRTOS.h"

extern void vTaskDelay( const TickType_t xTicksToDelay );

#define common_delay_ms(ms) vTaskDelay(ms)

#else

#define common_delay_ms(ms) HAL_Delay(ms)

#endif

#endif

滤波模块

Common_Filter.j

#ifndef __COMMON_FILTER_H

#define __COMMON_FILTER_H

#include "Common_Debug.h"

/* 卡尔曼滤波器结构体 */

typedef struct

{

float LastP;   // 上一时刻的状态方差（或协方差）

float Now_P;   // 当前时刻的状态方差（或协方差）

float out;     // 滤波器的输出值，即估计的状态

float Kg;      // 卡尔曼增益，用于调节预测值和测量值之间的权重

float Q;       // 过程噪声的方差，反映系统模型的不确定性

float R;       // 测量噪声的方差，反映测量过程的不确定性

} KalmanFilter_Struct;

extern KalmanFilter_Struct kfs[3];

int16_t Common_Filter_LowPass(int16_t newValue, int16_t preFilteredValue);

double Common_Filter_KalmanFilter(KalmanFilter_Struct *kf, double input);

#endif

Common_Filter.c

#include "Common_Filter.h"

#define ALPHA 0.15 /* 一阶低通滤波 指数加权系数 */

/**

* @description: 一阶低通滤波

*  是一种常用的滤波器，用于去除高频噪声或高频成分，保留信号中的低频成分。

*  在单片机应用中，一种简单且常见的低通滤波器是一阶无限脉冲响应（IIR）低通滤波器，

*  通常实现为指数加权移动平均滤波器。

* @param {int16_t} newValue 需要滤波的值

* @param {int16_t} preFilteredValue 上一次滤波过的值

* @return {*}

*/

int16_t Common_Filter_LowPass(int16_t newValue, int16_t preFilteredValue)

{

return ALPHA * newValue + (1 - ALPHA) * preFilteredValue;

}

/* 卡尔曼滤波 https://www.mwrf.net/tech/basic/2023/30081.html */

/* 卡尔曼滤波参数 */

KalmanFilter_Struct kfs[3] = {

{0.02, 0, 0, 0, 0.001, 0.543},

{0.02, 0, 0, 0, 0.001, 0.543},

{0.02, 0, 0, 0, 0.001, 0.543}};

double Common_Filter_KalmanFilter(KalmanFilter_Struct *kf, double input)

{

kf->Now_P = kf->LastP + kf->Q;

kf->Kg    = kf->Now_P / (kf->Now_P + kf->R);

kf->out   = kf->out + kf->Kg * (input - kf->out);

kf->LastP = (1 - kf->Kg) * kf->Now_P;

return kf->out;

}

PID模块

Common_PID.h

#ifndef __COMMON_PID_H

#define __COMMON_PID_H

#include "Common_Debug.h"

#include "Common_Config.h"

void Common_PID_Cumpute(PID_Struct *pid);

void Common_PID_Casecade(PID_Struct *outer, PID_Struct *inner);

#endif

Common_PID.c

#include "Common_PID.h"

/**

* @description: pid计算

*  1. 误差 = 测量值 - 期望值

*  2. result = Kp*误差 + Ki*(误差 * dt) + Kd*(本次误差 - 上次误差)/dt

* @param {PID_Struct} pid

* @return {*}

*/

void Common_PID_Cumpute(PID_Struct *pid)

{

/* 1. 计算误差 */

float bias = pid->measure - pid->desire;

/* 2. 计算比例项 */

float pValue = pid->kp * bias;

/* 3. 计算积分项 */

pid->integral += pid->ki * bias * pid->dt;

/* 4. 计算微分项 */

float dValue = pid->kd * (bias - pid->lastBias) / pid->dt;

/* 5. 计算pid最终结果 */

pid->result = pValue + pid->integral + dValue;

/* 6. 把这次偏差保存, 供下次计算使用 */

pid->lastBias = bias;

}

/**

* @description: 实现串级pid

*  外环的输出作为内环的输入

*  比较灵敏的做内环(需要先稳定, 先调)

*  不够灵敏的做外环(后稳定,后调)

* @param {PID_Struct} *outer 外环pid

* @param {PID_Struct} *inner 内环pid

* @return {*}

*/

void Common_PID_Casecade(PID_Struct *outer,

PID_Struct *inner)

{

/* 1. 先计算外环的PID */

Common_PID_Cumpute(outer);

/* 2. 外环的输出结果作为内环的期望值 */

inner->desire = outer->result;

/* 3. 再计算内环的PID */

Common_PID_Cumpute(inner);

}

IMU计算模块

四元素和欧拉角的解算

Common_IMU.h

#ifndef __COMMON_IMU_H

#define __COMMON_IMU_H

#include "Common_Debug.h"

#include "Common_Config.h"

#include "math.h"

extern float RtA;

extern float Gyro_G;

extern float Gyro_Gr;

void  Common_IMU_GetEulerAngle(GyroAccel_Struct  *gyroAccel,

EulerAngle_Struct *eulerAngle,

float              dt);

float Common_IMU_GetNormAccZ(void);

#endif

Common_IMU.c

#include "Common_IMU.h"

/* ============================欧拉角计算================================== */

/* ===============================开始===================================== */

/* 计算欧拉角用到的3个参数 */

float RtA = 57.2957795f;  // 弧度->度

// 陀螺仪初始化量程+-2000度/秒于 1/(65536 / 4000) = 0.03051756*2

// float Gyro_G = 0.03051756f * 2;

float Gyro_G = 4000.0 / 65536;  // 度/s

// 度每秒,转换弧度每秒则 2*0.03051756 * 0.0174533f = 0.0005326*2

// float Gyro_Gr = 0.0005326f * 2;

float Gyro_Gr = 4000.0 / 65536 / 180 * 3.1415926; // 弧度/s

#define squa(Sq) (((float)Sq) * ((float)Sq)) /* 计算平方 */

/**

* @description: 快速计算 1/sqrt(num)

* @param {float} number

*/

static float Q_rsqrt(float number)

{

long        i;

float       x2, y;

const float threehalfs = 1.5F;

x2 = number * 0.5F;

y  = number;

i  = *(long *)&y;

i  = 0x5f3759df - (i >> 1);

y  = *(float *)&i;

y  = y * (threehalfs - (x2 * y * y));   // 1st iteration （第一次牛顿迭代）

return y;

}

static double normAccz; /* z轴上的加速度 */

/**

* @description: 根据mpu的6轴数据, 获取表征姿态的欧拉角

* @param {GyroAccel_Struct} *gyroAccel mpu的6轴数据

* @param {EulerAngle_Struct} *EulerAngle 计算后得到的欧拉角

* @param {float} dt 采样周期 (单位s)

* @return {*}

*/

void Common_IMU_GetEulerAngle(GyroAccel_Struct  *gyroAccel,

EulerAngle_Struct *eulerAngle,

float              dt)

{

volatile struct V

{

float x;

float y;

float z;

} Gravity, Acc, Gyro, AccGravity;

static struct V          GyroIntegError = {0};

static float             KpDef          = 0.8f;

static float             KiDef          = 0.0003f;

static Quaternion_Struct NumQ           = {1, 0, 0, 0};

float                    q0_t, q1_t, q2_t, q3_t;

// float NormAcc;

float NormQuat;

float HalfTime = dt * 0.5f;

// 提取等效旋转矩阵中的重力分量

Gravity.x = 2 * (NumQ.q1 * NumQ.q3 - NumQ.q0 * NumQ.q2);

Gravity.y = 2 * (NumQ.q0 * NumQ.q1 + NumQ.q2 * NumQ.q3);

Gravity.z = 1 - 2 * (NumQ.q1 * NumQ.q1 + NumQ.q2 * NumQ.q2);

// 加速度归一化

NormQuat = Q_rsqrt(squa(gyroAccel->accel.accelX) +

squa(gyroAccel->accel.accelY) +

squa(gyroAccel->accel.accelZ));

Acc.x = gyroAccel->accel.accelX * NormQuat;

Acc.y = gyroAccel->accel.accelY * NormQuat;

Acc.z = gyroAccel->accel.accelZ * NormQuat;

// 向量差乘得出的值

AccGravity.x = (Acc.y * Gravity.z - Acc.z * Gravity.y);

AccGravity.y = (Acc.z * Gravity.x - Acc.x * Gravity.z);

AccGravity.z = (Acc.x * Gravity.y - Acc.y * Gravity.x);

// 再做加速度积分补偿角速度的补偿值

GyroIntegError.x += AccGravity.x * KiDef;

GyroIntegError.y += AccGravity.y * KiDef;

GyroIntegError.z += AccGravity.z * KiDef;

// 角速度融合加速度积分补偿值

Gyro.x = gyroAccel->gyro.gyroX * Gyro_Gr + KpDef * AccGravity.x + GyroIntegError.x;   // 弧度制

Gyro.y = gyroAccel->gyro.gyroY * Gyro_Gr + KpDef * AccGravity.y + GyroIntegError.y;

Gyro.z = gyroAccel->gyro.gyroZ * Gyro_Gr + KpDef * AccGravity.z + GyroIntegError.z;

// 一阶龙格库塔法, 更新四元数

q0_t = (-NumQ.q1 * Gyro.x - NumQ.q2 * Gyro.y - NumQ.q3 * Gyro.z) * HalfTime;

q1_t = (NumQ.q0 * Gyro.x - NumQ.q3 * Gyro.y + NumQ.q2 * Gyro.z) * HalfTime;

q2_t = (NumQ.q3 * Gyro.x + NumQ.q0 * Gyro.y - NumQ.q1 * Gyro.z) * HalfTime;

q3_t = (-NumQ.q2 * Gyro.x + NumQ.q1 * Gyro.y + NumQ.q0 * Gyro.z) * HalfTime;

NumQ.q0 += q0_t;

NumQ.q1 += q1_t;

NumQ.q2 += q2_t;

NumQ.q3 += q3_t;

// 四元数归一化

NormQuat = Q_rsqrt(squa(NumQ.q0) + squa(NumQ.q1) + squa(NumQ.q2) + squa(NumQ.q3));

NumQ.q0 *= NormQuat;

NumQ.q1 *= NormQuat;

NumQ.q2 *= NormQuat;

NumQ.q3 *= NormQuat;

/*机体坐标系下的Z方向向量*/

float vecxZ = 2 * NumQ.q0 * NumQ.q2 - 2 * NumQ.q1 * NumQ.q3;     /*矩阵(3,1)项*/

float vecyZ = 2 * NumQ.q2 * NumQ.q3 + 2 * NumQ.q0 * NumQ.q1;     /*矩阵(3,2)项*/

float veczZ = 1 - 2 * NumQ.q1 * NumQ.q1 - 2 * NumQ.q2 * NumQ.q2; /*矩阵(3,3)项*/

float yaw_G = gyroAccel->gyro.gyroZ * Gyro_G;   // 将Z轴角速度陀螺仪值 转换为Z角度/秒      Gyro_G陀螺仪初始化量程+-2000度每秒于1 / (65536 / 4000) = 0.03051756*2

if((yaw_G > 0.5f) || (yaw_G < -0.5))           // 数据太小可以认为是干扰，不是偏航动作

{

eulerAngle->yaw += yaw_G * dt;   // 角速度积分成偏航角

}

eulerAngle->pitch = asin(vecxZ) * RtA;   // 俯仰角

eulerAngle->roll = atan2f(vecyZ, veczZ) * RtA;   // 横滚角

normAccz = gyroAccel->accel.accelX * vecxZ + gyroAccel->accel.accelY * vecyZ + gyroAccel->accel.accelZ * veczZ; /*Z轴垂直方向上的加速度，此值涵盖了倾斜时在Z轴角速度的向量和，不是单纯重力感应得出的值*/

}

/**

* @description: 获取Z轴上的加速度 (如果已经倾斜,会考虑z轴上加速度的合成)

* @return {*}

*/

float Common_IMU_GetNormAccZ(void)

{

return normAccz;

}

/* ======================欧拉角计算================================== */

/* ========================结束===================================== */

电源管理模块

STM32CubeMX配置

硬件接口层

Inf_IP5305T.h

#ifndef __INF_IP5305T_H

#define __INF_IP5305T_H

#include "main.h"

#include "Common_Debug.h"

#include "Common_Delay.h"

void Inf_IP5305T_Open(void);

void Inf_IP5305T_Close(void);

#endif

Inf_IP5305T.c

#include "Inf_IP5305T.h"

/**

* @description: 打开IP5305T芯片

*  IP5305T 可识别长按键和短按键操作，不需要按键时 PIN5 脚悬空。

*

*  key对应的引脚为PB2,应该设置为通用开漏模式: 当设置为高电平时相当于引脚悬空 设置为低电平时相当于按下按键

*  短按唤醒时间为至少80ms, 这个地方手册有误. 我们设置为100ms

* @return {*}

*/

void Inf_IP5305T_Open(void)

{

/* 短按 */

HAL_GPIO_WritePin(POWER_KEY_GPIO_Port, POWER_KEY_Pin, GPIO_PIN_RESET);

common_delay_ms(100);

HAL_GPIO_WritePin(POWER_KEY_GPIO_Port, POWER_KEY_Pin, GPIO_PIN_SET);

}

/**

* @description: 关闭IP5305T芯片

*  在1s内连续两次短按

* @return {*}

*/

void Inf_IP5305T_Close(void)

{

/* 1 次短按 */

HAL_GPIO_WritePin(POWER_KEY_GPIO_Port, POWER_KEY_Pin, GPIO_PIN_RESET);

common_delay_ms(100);

HAL_GPIO_WritePin(POWER_KEY_GPIO_Port, POWER_KEY_Pin, GPIO_PIN_SET);

common_delay_ms(500);

/* 2 次短按 */

HAL_GPIO_WritePin(POWER_KEY_GPIO_Port, POWER_KEY_Pin, GPIO_PIN_RESET);

common_delay_ms(100);

HAL_GPIO_WritePin(POWER_KEY_GPIO_Port, POWER_KEY_Pin, GPIO_PIN_SET);

}

任务调度

/* 1. 电源控制任务 */

void         powerControlTask(void *arg);

TaskHandle_t powerControlHandle;

#define POWER_CONTORL_PRIORITY 9

/*

1. 电源控制任务函数

需要每隔20s执行一次唤醒动作

*/

void powerControlTask(void *arg)

{

debug_printfln("电源任务: 开始调度...");

vTaskDelay(2000);

while(1)

{

/*

等待关机信号(比如遥控器传来的),

如果在20s没有获取到关机命令则重新唤醒电源

*/

if(ulTaskNotifyTake(pdTRUE, 20 * 1000))

{

debug_printfln("电源:关机");

App_PowerControl_Close();

}

else

{

debug_printfln("电源:唤醒");

App_PowerControl_Open();

}

}

}

灯控模块

STM32CubeMX配置

硬件接口层

Inf_LED.h

#ifndef __INF_LED_H

#define __INF_LED_H

#include "Common_Debug.h"

#include "main.h"

#include "Common_Config.h"

#include "Common_Delay.h"

extern LED_Struct leftTopLed;

extern LED_Struct leftBottomLed;

extern LED_Struct rightTopLed;

extern LED_Struct rightBottomLed;

void Inf_LED_SetStatus(LED_Struct *led);

#endif

Inf_LED.c

#include "Inf_LED.h"

/* 定义4个用到的Led */

LED_Struct leftTopLed     = {LEFT_TOP, 0};

LED_Struct leftBottomLed  = {LEFT_BOTTOM, 0};

LED_Struct rightTopLed    = {RIGHT_TOP, 0};

LED_Struct rightBottomLed = {RIGHT_BOTTOM, 0};

/**

* @description: 设置 led 为指定的状态

*  只能设定 打开, 关闭, 翻转.

*  led灯的闪烁频率需要使用者在应用层根据需要自己来实现

*/

void Inf_LED_SetStatus(LED_Struct *led)

{

if(led->blink <= 1) /* 0=长亮或1=长灭 */

{

if(led->location == LEFT_TOP)

{

HAL_GPIO_WritePin(LED_LEFT_TOP_GPIO_Port,

LED_LEFT_TOP_Pin,

(GPIO_PinState)led->blink);

}

else if(led->location == LEFT_BOTTOM)

{

HAL_GPIO_WritePin(LED_LEFT_BOTTOM_GPIO_Port,

LED_LEFT_BOTTOM_Pin,

(GPIO_PinState)led->blink);

}

else if(led->location == RIGHT_TOP)

{

HAL_GPIO_WritePin(LED_RIGHT_TOP_GPIO_Port,

LED_RIGHT_TOP_Pin,

(GPIO_PinState)led->blink);

}

else if(led->location == RIGHT_BOTTOM)

{

HAL_GPIO_WritePin(LED_RIGHT_BOTTOM_GPIO_Port,

LED_RIGHT_BOTTOM_Pin,

(GPIO_PinState)led->blink);

}

}

else  /* 翻转 */

{

if(led->location == LEFT_TOP)

{

HAL_GPIO_TogglePin(LED_LEFT_TOP_GPIO_Port,

LED_LEFT_TOP_Pin);

}

else if(led->location == LEFT_BOTTOM)

{

HAL_GPIO_TogglePin(LED_LEFT_BOTTOM_GPIO_Port,

LED_LEFT_BOTTOM_Pin);

}

else if(led->location == RIGHT_TOP)

{

HAL_GPIO_TogglePin(LED_RIGHT_TOP_GPIO_Port,

LED_RIGHT_TOP_Pin);

}

else if(led->location == RIGHT_BOTTOM)

{

HAL_GPIO_TogglePin(LED_RIGHT_BOTTOM_GPIO_Port,

LED_RIGHT_BOTTOM_Pin);

}

}

}

任务调度

Com_Status isConnected = Com_ERROR;

Com_Status isUnlocked  = Com_ERROR;

/* 3. led控制任务 */

void         ledControlTask(void *arg);

TaskHandle_t ledControlHandle;

#define LED_CONTROL_PRIORITY 1

#define LED_CONTORL_EXECUTE_CYCLE 80

/* 3. led控制任务函数 */

void ledControlTask(void *arg)

{

vTaskDelay(1000);

debug_printfln("灯控任务: 开始调度");

TickType_t pxPreviousWakeTime = xTaskGetTickCount();

uint32_t   cnt                = 0;

while(1)

{

if(isUnlocked == Com_OK) /* 如果已经解锁, 则200ms闪烁 */

{

if(joyStick.isFixHeightPoint)

{

leftTopLed.blink =

leftBottomLed.blink =

rightTopLed.blink =

rightBottomLed.blink = 2;

}

else

{

leftTopLed.blink =

leftBottomLed.blink =

rightTopLed.blink =

rightBottomLed.blink = 5;

}

}

else if(isConnected == Com_OK) /* 如果已经连接, 则1s闪烁 */

{

leftTopLed.blink =

leftBottomLed.blink =

rightTopLed.blink =

rightBottomLed.blink = 10;

}

else /* 其他情况 2s 闪烁 */

{

leftTopLed.blink =

leftBottomLed.blink =

rightTopLed.blink =

rightBottomLed.blink = 20;

}

cnt++;

if(leftTopLed.blink <= 1 || cnt % leftTopLed.blink == 0)

{

Inf_LED_SetStatus(&leftTopLed);

}

if(leftBottomLed.blink <= 1 || cnt % leftBottomLed.blink == 0)

{

Inf_LED_SetStatus(&leftBottomLed);

}

if(rightTopLed.blink <= 1 || cnt % rightTopLed.blink == 0)

{

Inf_LED_SetStatus(&rightTopLed);

}

if(rightBottomLed.blink <= 1 || cnt % rightBottomLed.blink == 0)

{

Inf_LED_SetStatus(&rightBottomLed);

}

xTaskDelayUntil(&pxPreviousWakeTime, LED_CONTORL_EXECUTE_CYCLE);

}

}

通讯模块

STM32CubeMX配置

硬件接口层

Inf_Si24R1.h

#ifndef __INF_SI24R1_H

#define __INF_SI24R1_H

#include "Common_Debug.h"

#include "spi.h"

#define CH 99

#define SI24R1_CS_H HAL_GPIO_WritePin(Si24R1_CS_GPIO_Port, Si24R1_CS_Pin, GPIO_PIN_SET)

#define SI24R1_CS_L HAL_GPIO_WritePin(Si24R1_CS_GPIO_Port, Si24R1_CS_Pin, GPIO_PIN_RESET)

#define SI24R1_EN_H HAL_GPIO_WritePin(Si24R1_EN_GPIO_Port, Si24R1_EN_Pin, GPIO_PIN_SET)

#define SI24R1_EN_L HAL_GPIO_WritePin(Si24R1_EN_GPIO_Port, Si24R1_EN_Pin, GPIO_PIN_RESET)

// #define READ_NRF24L01_IRQ HAL_GPIO_ReadPin(SI_IRQ_GPIO_Port, SI_IRQ_Pin) // IRQ主机数据输入

/*****************************************发送接收数据宽度定义***********************************************/

#define TX_ADR_WIDTH 5      // 5字节的地址宽度

#define RX_ADR_WIDTH 5      // 5字节的地址宽度

#define TX_PLOAD_WIDTH 18   // 32字节的用户数据宽度

#define RX_PLOAD_WIDTH 18   // 32字节的用户数据宽度

/*******************************************寄存器操作指令**************************************************/

#define SPI_READ_REG 0x00    // 读配置寄存器,低5位为寄存器地址

#define SPI_WRITE_REG 0x20   // 写配置寄存器,低5位为寄存器地址

#define R_RX_PL_WID 0x60     // 读取收到的数据字节数

#define RD_RX_PLOAD 0x61     // 读RX有效数据,1~32字节

#define WR_TX_PLOAD 0xA0     // 写TX有效数据,1~32字节

#define FLUSH_TX 0xE1        // 清除TX FIFO寄存器.发射模式下用

#define FLUSH_RX 0xE2        // 清除RX FIFO寄存器.接收模式下用

#define REUSE_TX_PL 0xE3     // 重新使用上一包数据,CE为高,数据包被不断发送.

#define W_ACK_PAYLOAD 0xA8   // 接收方,将数据通过ACK的形式发出去，最多允许三帧数据存于FIFO中。

#define NOP 0xFF             // 空操作,可以用来读状态寄存器

/*******************************************寄存器地址****************************************************/

#define CONFIG 0x00       // 配置寄存器地址;bit0:1接收模式,0发射模式;bit1:电选择;bit2:CRC模式;bit3:CRC使能;

// bit4:中断MAX_RT(达到最大重发次数中断)使能;bit5:中断TX_DS使能;bit6:中断RX_DR使能

#define EN_AA 0x01        // 使能自动应答功能  bit0~5,对应通道0~5

#define EN_RXADDR 0x02    // 接收地址允许,bit0~5,对应通道0~5

#define SETUP_AW 0x03     // 设置地址宽度(所有数据通道):bit1,0:00,3字节;01,4字节;02,5字节;

#define SETUP_RETR 0x04   // 建立自动重发;bit3:0,自动重发计数器;bit7:4,自动重发延时 250*x+86us

#define RF_CH 0x05        // RF通道,bit6:0,工作通道频率;

#define RF_SETUP 0x06     // RF寄存器;bit3:传输速率(0:1Mbps,1:2Mbps);bit2:1,发射功率;bit0:低噪声放大器增益

#define STATUS 0x07       // 状态寄存器;bit0:TX FIFO满标志;bit3:1,接收数据通道号(最大:6);

#define MAX_TX 0x10       // 状态寄存器;bit4:达到最大发送次数中断

#define TX_OK 0x20        // 状态寄存器;bit5:TX发送完成中断

#define RX_OK 0x40        // 状态寄存器;bit6:接收到数据中断

#define OBSERVE_TX 0x08    // 发送检测寄存器,bit7:4,数据包丢失计数器;bit3:0,重发计数器

#define CD 0x09            // 载波检测寄存器,bit0,载波检测;

#define RX_ADDR_P0 0x0A    // 数据通道0接收地址,最大长度5个字节,低字节在前

#define RX_ADDR_P1 0x0B    // 数据通道1接收地址,最大长度5个字节,低字节在前

#define RX_ADDR_P2 0x0C    // 数据通道2接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;

#define RX_ADDR_P3 0x0D    // 数据通道3接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;

#define RX_ADDR_P4 0x0E    // 数据通道4接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;

#define RX_ADDR_P5 0x0F    // 数据通道5接收地址,最低字节可设置,高字节,必须同RX_ADDR_P1[39:8]相等;

#define TX_ADDR 0x10       // 发送地址(低字节在前),ShockBurstTM模式下,RX_ADDR_P0与此地址相等

#define RX_PW_P0 0x11      // 接收数据通道0有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法

#define RX_PW_P1 0x12      // 接收数据通道1有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法

#define RX_PW_P2 0x13      // 接收数据通道2有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法

#define RX_PW_P3 0x14      // 接收数据通道3有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法

#define RX_PW_P4 0x15      // 接收数据通道4有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法

#define RX_PW_P5 0x16      // 接收数据通道5有效数据宽度(1~32字节),设置为0则非法

#define FIFO_STATUS 0x17   // FIFO状态寄存器;bit0:RX FIFO寄存器空标志;bit1:RX FIFO满标志;bit2,3:保留

// FIFO状态寄存器;bit4:TX FIFO空标志;bit5:TX FIFO满标志;

// FIFO状态寄存器;bit6:1,循环发送上一数据包/0,不循环;

#define DYNPD 0x1C     // 动态负载长度寄存器;bit0——bit5对应通道0-5的动态负载长度使能

#define FEATURE 0x1D   // 特征寄存器;bit1:使能ACK负载(带负载数据的ACK包);bit2:使能动态负载长度;

/**********************************************************************************************************/

#define MODEL_RX 1    // 普通接收

#define MODEL_TX 2    // 普通发送

#define MODEL_RX2 3   // 接收模式2,用于双向传输

#define MODEL_TX2 4   // 发送模式2,用于双向传输

extern uint16_t connect_flag;

extern uint8_t  TX_BUFF[TX_PLOAD_WIDTH];

extern uint8_t  RX_BUFF[RX_PLOAD_WIDTH];

uint8_t Inf_Si24R1_WriteReg(uint8_t reg, uint8_t data);

uint8_t Inf_Si24R1_ReadReg(uint8_t reg);

uint8_t Inf_Si24R1_WriteBuf(uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t len);

uint8_t Inf_Si24R1_ReadBuf(uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t len);

void Inf_Si24R1_TXMode(void);

void Inf_Si24R1_RXMode(void);

uint8_t Inf_Si24R1_TxPacket(uint8_t *txBuf);

uint8_t Inf_Si24R1_RxPacket(uint8_t *txBuf);

uint8_t Inf_Si24R1_Check(void);

#endif

Inf_Si24R1.c

#include "Inf_Si24R1.h"

uint8_t TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = {0x0A, 0x01, 0x07, 0x0E, 0x01};   // 定义一个静态发送地址

uint8_t RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH] = {0x0A, 0x01, 0x07, 0x0E, 0x01};   // 定义一个静态发送地址

uint8_t TX_BUFF[TX_PLOAD_WIDTH];

uint8_t RX_BUFF[RX_PLOAD_WIDTH];

/* 标志位：如果收到数据，就置0；其他地方会不断对其++ */

uint16_t connect_flag = 1;   // 默认给一个大于0的数

/**

* @description: 写寄存器

* @param {uint8_t} reg 寄存器地址

* @param {uint8_t} data 要写入的字节

* @return {*}

*/

uint8_t Inf_Si24R1_WriteReg(uint8_t reg, uint8_t data)

{

uint8_t status = 0;

/* 1、片选选中 */

SI24R1_CS_L;

/* 2、写寄存器地址 */

status = Driver_SPI_SwapByte(reg);

/* 3、写入数据 */

Driver_SPI_SwapByte(data);

/* 4、片选取消 */

SI24R1_CS_H;

return status;

}

/**

* @description: 读寄存器

* @param {uint8_t} reg 要读取的寄存器

* @return {*} 读取到的值

*/

uint8_t Inf_Si24R1_ReadReg(uint8_t reg)

{

uint8_t res = 0;

/* 1、片选选中 */

SI24R1_CS_L;

/* 2、写寄存器地址(读指令) */

Driver_SPI_SwapByte(reg);

/* 3、读取数据（写什么无所谓） */

res = Driver_SPI_SwapByte(0);

/* 4、片选取消 */

SI24R1_CS_H;

return res;

}

/**

* @description: 向指定寄存器写多个字节

* @param {uint8_t} reg 写入的寄存器地址

* @param {uint8_t*} pBuf   写入的多个字节数据指针

* @param {uint8_t} len 数据字节数

* @return {*}

*/

uint8_t Inf_Si24R1_WriteBuf(uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t len)

{

uint8_t status = 0;

/* 1、片选选中 */

SI24R1_CS_L;

/* 2、写寄存器地址 */

status = Driver_SPI_SwapByte(reg);

/* 3、循环写入多个字节数据 */

for(uint8_t i = 0; i < len; i++)

{

Driver_SPI_SwapByte(*pBuf++);

}

/* 4、片选取消 */

SI24R1_CS_H;

return status;

}

/**

* @description: 读多个字节

* @param {uint8_t} reg 要读取的寄存器地址

* @param {uint8_t *} pBuf  用来接收的数据缓冲的指针

* @param {uint8_t} len 接收的字节数

* @return {*}

*/

uint8_t Inf_Si24R1_ReadBuf(uint8_t reg, uint8_t *pBuf, uint8_t len)

{

/* 1、片选选中 */

SI24R1_CS_L;

/* 2、写寄存器地址(读指令) */

Driver_SPI_SwapByte(reg);

/* 3、循环读取多个字节数据（写什么无所谓） */

for(uint8_t i = 0; i < len; i++)

{

*pBuf++ = Driver_SPI_SwapByte(0);

}

/* 4、片选取消 */

SI24R1_CS_H;

return 0;

}

/**

* @description: 发送模式初始化（参考例程、寄存器映射表）

* @return {*}

*/

void Inf_Si24R1_TXMode(void)

{

/* 1、进入待机模式，CE=0 */

SI24R1_EN_L;

/* 2、相关的配置：发送地址、接收管道0地址（一样）、ACK使能、使能管道0、功率、Config为发送模式 */

Inf_Si24R1_WriteBuf(SPI_WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);      // 写入发送地址

Inf_Si24R1_WriteBuf(SPI_WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH);   // 为了应答接收设备，接收通道0地址和发送地址相

Inf_Si24R1_WriteReg(SPI_WRITE_REG + EN_AA, 0x01);        // 使能接收通道0自动应答

Inf_Si24R1_WriteReg(SPI_WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);    // 使能接收通道0

Inf_Si24R1_WriteReg(SPI_WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x0a);   // 自动重发延时等待250us+86us，自动重发10次

Inf_Si24R1_WriteReg(SPI_WRITE_REG + RF_CH, CH);          // 选择射频通道0x40

Inf_Si24R1_WriteReg(SPI_WRITE_REG + RF_SETUP, 0x0f);     // 数据传输率2Mbps，发射功率7dBm

Inf_Si24R1_WriteReg(SPI_WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);       // CRC使能，16位CRC校验，上电

/* 3、使能CE */

SI24R1_EN_H;

}

/**

* @description: 接收模式

* @return {*}

*/

void Inf_Si24R1_RXMode(void)

{

SI24R1_EN_L;

/*

与发送的区别：

1、不需要设置发送地址

2、需要设置接收通道0的负载长度

3、config配置的，bit0=1 为接收模式

*/

Inf_Si24R1_WriteBuf(SPI_WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH);   // 接收设备接收通道0使用和发送设备相同的发送地址

Inf_Si24R1_WriteReg(SPI_WRITE_REG + EN_AA, 0x01);                            // 使能接收通道0自动应答

Inf_Si24R1_WriteReg(SPI_WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);                        // 使能接收通道0

Inf_Si24R1_WriteReg(SPI_WRITE_REG + RF_CH, CH);                              // 选择射频通道0x40

Inf_Si24R1_WriteReg(SPI_WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH);               // 接收通道0选择和发送通道相同有效数据宽度

Inf_Si24R1_WriteReg(SPI_WRITE_REG + RF_SETUP, 0x0f);                         // 数据传输率2Mbps，发射功率7dBm

Inf_Si24R1_WriteReg(SPI_WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);                           // CRC使能，16位CRC校验，上电，接收模式

SI24R1_EN_H;                                                           // 拉高CE启动接收设备

}

/**

* @description: 发送一个数据包

* @param {uint8_t} *txBuf

* @return {*}

*/

uint8_t Inf_Si24R1_TxPacket(uint8_t *txBuf)

{

uint8_t state = 0;

/* 1、使用写Tx FIFO指令，将数据发送 */

SI24R1_EN_L;

Inf_Si24R1_WriteBuf(WR_TX_PLOAD, txBuf, TX_PLOAD_WIDTH);

SI24R1_EN_H;   // 确保进入发射模式

/* 2、判断发送完成（或达到最大重发次数）：循环读取状态寄存器，并判断bit4、bit5 */

while(!(state & (TX_OK | MAX_TX)))

{

state = Inf_Si24R1_ReadReg(SPI_READ_REG + STATUS);

}

/* 3、 清空 接收或最大重发次数 中断标志位 */

Inf_Si24R1_WriteReg(SPI_WRITE_REG + STATUS, state);

/* 4、达到最大重发次数，就要主动清除Tx FIFO，否则无法继续发送 */

if(state & MAX_TX)

{

if(state & 0x01)   // bit0: 如果TX FIFO满了，=1，没满=0

{

Inf_Si24R1_WriteReg(FLUSH_TX, 0xff);

}

}

/* 5、如果是发送成功 */

if(state & TX_OK)

{

return 0;

}

return 1;   // 其他原因未成功

}

/**

* @description: 接收一个数据包

* @param {uint8_t} *txBuf  存读取的数据

* @return {*}  0：成功读到数据；1：未读到数据

*/

uint8_t Inf_Si24R1_RxPacket(uint8_t *rxBuf)

{

/* 1、读状态寄存器，判断是否收到数据了 */

uint8_t state = 0;

state         = Inf_Si24R1_ReadReg(SPI_READ_REG + STATUS);

/* 2、 清除 接收中断 标志 */

Inf_Si24R1_WriteReg(SPI_WRITE_REG + STATUS, state);

/* 3、如果收到数据了，就开始读 RX FIFO */

if(state & RX_OK)

{

/* 2.1 从 RX FIFO读取数据到 buff 里 */

Inf_Si24R1_ReadBuf(RD_RX_PLOAD, rxBuf, RX_PLOAD_WIDTH);

/* 2.2 清空 RX FIFO */

Inf_Si24R1_WriteReg(FLUSH_RX, 0xff);

/* 2.3 接收到数据后，对标志位置0 */

connect_flag = 0;

/* =============测试：打印接收的数据================= */

// for (uint8_t i = 0; i < RX_PLOAD_WIDTH; i++)

// {

//     printf("receive[%d]=%02x\r\n", i, txBuf[i]);

// }

/* ================================================ */

return 0;   // 成功接收数据

}

return 1;   // 未接收到数据

}

/**

* @description: 自检

* @return {*}

*/

uint8_t Inf_Si24R1_Check(void)

{

uint8_t buff_w[5] = {0xA5, 0xA5, 0xA5, 0xA5, 0xA5};

uint8_t buff_r[5] = {0};

uint8_t count     = 0;

/* 1、往寄存器写入几个字节 */

Inf_Si24R1_WriteBuf(SPI_WRITE_REG + TX_ADDR, buff_w, 5);

/* 2、从寄存器读出几个字节 */

Inf_Si24R1_ReadBuf(SPI_READ_REG + TX_ADDR, buff_r, 5);

/* 3、判断是否相同 */

for(uint8_t i = 0; i < 5; i++)

{

if(buff_r[i] == buff_w[i])

{

count++;

}

}

if(count == 5)

{

return 0;   // 校验成功

}

else

{

return 1;   // 校验失败

}

}

应用层

App_Communication.h

#ifndef __APP_COMMUNICATION_H

#define __APP_COMMUNICATION_H

#include "Common_Debug.h"

#include "Inf_Si24R1.h"

#include "Common_Config.h"

void       App_Communication_Start(void);

Com_Status App_Communication_ReadRemoteData(void);

Com_Status App_Communication_ConnectCheck(Com_Status isReadData);

#endif

App_Communication.c

#include "App_Communication.h"

JoyStick_Struct joyStick;

/**

* @description: 启动通讯模块

* @return {*}

*/

void App_Communication_Start(void)

{

debug_printfln("通讯模块开始启动");

/* 1. 等待自检通过 */

debug_printfln("    2.4G模块开始自检");

HAL_Delay(1000);

while(Inf_Si24R1_Check() == 1);

debug_printfln("    2.4G模块自检通过");

/* 2. 把2.4G模块设置为接收模式 */

debug_printfln("    2.4G模块设置为接收模式");

Inf_Si24R1_RXMode();

debug_printfln("通讯模块完成启动");

}

/**

* @description: 接收遥控发来的数据, 把收到的数据,并对收到的数据做校验

* @return {*}

*/

Com_Status App_Communication_ReadRemoteData(void)

{

if(Inf_Si24R1_RxPacket(RX_BUFF)) return Com_OTHER; /* 没有收到数据 */

/* 1. 检测帧头 */

uint8_t index = 0;

if(RX_BUFF[index++] != FRAME_0 ||

RX_BUFF[index++] != FRAME_1 ||

RX_BUFF[index++] != FRAME_2) return Com_OTHER; /* 帧头与预定义的不一致 */

/* 2. 检测校验和 */

/* 2.1 获取载荷字节数 */

uint8_t payLoad = RX_BUFF[index++];

/* 2.2 计算校验和 */

uint32_t calcCheckSum = 0;

for(uint8_t i = 0; i < index + payLoad; i++)

{

calcCheckSum += RX_BUFF[i];

}

/* 2.3 获取校验和 */

uint32_t recvCheckSum = (RX_BUFF[index++ + payLoad] << 24) |

(RX_BUFF[index++ + payLoad] << 16) |

(RX_BUFF[index++ + payLoad] << 8) |

(RX_BUFF[index++ + payLoad]);

/* 2.4 判断获取的校验和与计算的校验和是否相等 */

if(calcCheckSum != recvCheckSum) return Com_OTHER;

return Com_OK;

}

Com_Status App_Communication_ConnectCheck(Com_Status isReadData)

{

/* 通讯任务调度周期为4ms, 所以, 每计数一次表示4ms */

static uint16_t noRecvDataCnt = 0; /* 用来记录收不到数据的次数 */

if(isReadData == Com_OK)

{

noRecvDataCnt = 0; /* 一旦收到数据, 则清零i */

/* 把收到的数据封装到摇杆结构体中 */

joyStick.THR = (RX_BUFF[4] << 8 | RX_BUFF[5]);

joyStick.YAW = (RX_BUFF[6] << 8 | RX_BUFF[7]);

joyStick.ROL = (RX_BUFF[8] << 8 | RX_BUFF[9]);

joyStick.PIT = (RX_BUFF[10] << 8 | RX_BUFF[11]);

/* 收到定高命令, 就对当前的定高状态取反  */

if(RX_BUFF[12])

{

joyStick.isFixHeightPoint = !joyStick.isFixHeightPoint;

}

joyStick.isPowerDonw = RX_BUFF[13];

return Com_OK; /* 如果收到数据,证明连接成功 */

}

noRecvDataCnt++;         /* 对收不到数据的次数 +1 */

if(noRecvDataCnt >= 250) /* 如果连续250次(1s)收不到数据, 则表示失联 */

{

noRecvDataCnt = 250;

return Com_ERROR;

}

return Com_OTHER;

}

飞控模块

STM32CubeMX配置

马达驱动配置

配置4个定时器

定时器1配置

其他配置

其他定时器与定时器配置类似, 请参考原理图逐一配置

MPU60配置

硬件接口层

电机

Inf_Motor.h

#ifndef __INF_MOTOR_H

#define __INF_MOTOR_H

#include "Common_Debug.h"

#include "tim.h"

#include "Common_Config.h"

extern Motor_Struct leftTopMotor;

extern Motor_Struct leftBottomMotor;

extern Motor_Struct rightTopMotor;

extern Motor_Struct rightBotomMotor;

void Inf_Motor_Init(void);

void Inf_Motor_SetMotorSpeed(Motor_Struct *motor);

void Inf_Motor_AllWork(void);

#endif

Inf_Motor.c

#include "Inf_Motor.h"

Motor_Struct leftTopMotor    = {LEFT_TOP, 0};

Motor_Struct leftBottomMotor = {LEFT_BOTTOM, 0};

Motor_Struct rightTopMotor   = {RIGHT_TOP, 0};

Motor_Struct rightBotomMotor = {RIGHT_BOTTOM};

/**

* @description: 4个驱动马达的初始化

* @return {*}

*/

void Inf_Motor_Init(void)

{

debug_printfln("    马达: 开始初始化");

/* left-top: TIM3_CH1 */

HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1);

/* left-bottom: TIM4_CH4*/

HAL_TIM_PWM_Start(&htim4, TIM_CHANNEL_4);

/* right-top: TIM2_CH2 */

HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_2);

/* right-bottom: TIM1_CH3 */

HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_3);

/* 4个马达速度均初始化为0 */

debug_printfln("        马达: 4个均初始化为速度0");

leftTopMotor.speed =

leftBottomMotor.speed =

rightTopMotor.speed =

rightBotomMotor.speed = 0;

Inf_Motor_AllWork();

debug_printfln("    马达: 结束初始化");

}

/**

* @description: 控制所有马达运转起来

* @return {*}

*/

void Inf_Motor_AllWork(void)

{

Inf_Motor_SetMotorSpeed(&leftTopMotor);

Inf_Motor_SetMotorSpeed(&leftBottomMotor);

Inf_Motor_SetMotorSpeed(&rightTopMotor);

Inf_Motor_SetMotorSpeed(&rightBotomMotor);

}

/**

* @description: 给指定的马达设置运转速度

* @param {Motor_Struct} motor  要设置速度的马达

* @return {*}

*/

void Inf_Motor_SetMotorSpeed(Motor_Struct *motor)

{

motor->speed = motor->speed >= 1000 ? 1000 : motor->speed;

if(motor->location == LEFT_TOP)

{

__HAL_TIM_SetCompare(&htim3, TIM_CHANNEL_1, motor->speed);

}

else if(motor->location == LEFT_BOTTOM)

{

__HAL_TIM_SetCompare(&htim4, TIM_CHANNEL_4, motor->speed);

}

else if(motor->location == RIGHT_TOP)

{

__HAL_TIM_SetCompare(&htim2, TIM_CHANNEL_2, motor->speed);

}

else if(motor->location == RIGHT_BOTTOM)

{

__HAL_TIM_SetCompare(&htim1, TIM_CHANNEL_3, motor->speed);

}

}

MPU6050

Inf_MPU6050.h

#ifndef __INF_MPU6050_H

#define __INF_MPU6050_H

#include "Common_Debug.h"

#include "i2c.h"

#include "Common_Config.h"

#define MPU_IIC_ADDR_BASE 0x68 /* AD0=0=>0x68  AD0=1=>0x69 */

#define MPU_IIC_ADDR_W (0x68 << 1)

#define MPU_IIC_ADDR_R ((0x68 << 1) + 1)

#define MPU_SELF_TESTX_REG 0X0D     // 自检寄存器X

#define MPU_SELF_TESTY_REG 0X0E     // 自检寄存器Y

#define MPU_SELF_TESTZ_REG 0X0F     // 自检寄存器Z

#define MPU_SELF_TESTA_REG 0X10     // 自检寄存器A

#define MPU_SAMPLE_RATE_REG 0X19    // 采样频率分频器

#define MPU_CFG_REG 0X1A            // 配置寄存器

#define MPU_GYRO_CFG_REG 0X1B       // 陀螺仪配置寄存器

#define MPU_ACCEL_CFG_REG 0X1C      // 加速度计配置寄存器

#define MPU_MOTION_DET_REG 0X1F     // 运动检测阀值设置寄存器

#define MPU_FIFO_EN_REG 0X23        // FIFO使能寄存器

#define MPU_I2CMST_CTRL_REG 0X24    // IIC主机控制寄存器

#define MPU_I2CSLV0_ADDR_REG 0X25   // IIC从机0器件地址寄存器

#define MPU_I2CSLV0_REG 0X26        // IIC从机0数据地址寄存器

#define MPU_I2CSLV0_CTRL_REG 0X27   // IIC从机0控制寄存器

#define MPU_I2CSLV1_ADDR_REG 0X28   // IIC从机1器件地址寄存器

#define MPU_I2CSLV1_REG 0X29        // IIC从机1数据地址寄存器

#define MPU_I2CSLV1_CTRL_REG 0X2A   // IIC从机1控制寄存器

#define MPU_I2CSLV2_ADDR_REG 0X2B   // IIC从机2器件地址寄存器

#define MPU_I2CSLV2_REG 0X2C        // IIC从机2数据地址寄存器

#define MPU_I2CSLV2_CTRL_REG 0X2D   // IIC从机2控制寄存器

#define MPU_I2CSLV3_ADDR_REG 0X2E   // IIC从机3器件地址寄存器

#define MPU_I2CSLV3_REG 0X2F        // IIC从机3数据地址寄存器

#define MPU_I2CSLV3_CTRL_REG 0X30   // IIC从机3控制寄存器

#define MPU_I2CSLV4_ADDR_REG 0X31   // IIC从机4器件地址寄存器

#define MPU_I2CSLV4_REG 0X32        // IIC从机4数据地址寄存器

#define MPU_I2CSLV4_DO_REG 0X33     // IIC从机4写数据寄存器

#define MPU_I2CSLV4_CTRL_REG 0X34   // IIC从机4控制寄存器

#define MPU_I2CSLV4_DI_REG 0X35     // IIC从机4读数据寄存器

#define MPU_I2CMST_STA_REG 0X36   // IIC主机状态寄存器

#define MPU_INTBP_CFG_REG 0X37    // 中断/旁路设置寄存器

#define MPU_INT_EN_REG 0X38       // 中断使能寄存器

#define MPU_INT_STA_REG 0X3A      // 中断状态寄存器

#define MPU_ACCEL_XOUTH_REG 0X3B   // 加速度值,X轴高8位寄存器

#define MPU_ACCEL_XOUTL_REG 0X3C   // 加速度值,X轴低8位寄存器

#define MPU_ACCEL_YOUTH_REG 0X3D   // 加速度值,Y轴高8位寄存器

#define MPU_ACCEL_YOUTL_REG 0X3E   // 加速度值,Y轴低8位寄存器

#define MPU_ACCEL_ZOUTH_REG 0X3F   // 加速度值,Z轴高8位寄存器

#define MPU_ACCEL_ZOUTL_REG 0X40   // 加速度值,Z轴低8位寄存器

#define MPU_TEMP_OUTH_REG 0X41   // 温度值高八位寄存器

#define MPU_TEMP_OUTL_REG 0X42   // 温度值低8位寄存器

#define MPU_GYRO_XOUTH_REG 0X43   // 陀螺仪值,X轴高8位寄存器

#define MPU_GYRO_XOUTL_REG 0X44   // 陀螺仪值,X轴低8位寄存器

#define MPU_GYRO_YOUTH_REG 0X45   // 陀螺仪值,Y轴高8位寄存器

#define MPU_GYRO_YOUTL_REG 0X46   // 陀螺仪值,Y轴低8位寄存器

#define MPU_GYRO_ZOUTH_REG 0X47   // 陀螺仪值,Z轴高8位寄存器

#define MPU_GYRO_ZOUTL_REG 0X48   // 陀螺仪值,Z轴低8位寄存器

#define MPU_I2CSLV0_DO_REG 0X63   // IIC从机0数据寄存器

#define MPU_I2CSLV1_DO_REG 0X64   // IIC从机1数据寄存器

#define MPU_I2CSLV2_DO_REG 0X65   // IIC从机2数据寄存器

#define MPU_I2CSLV3_DO_REG 0X66   // IIC从机3数据寄存器

#define MPU_I2CMST_DELAY_REG 0X67   // IIC主机延时管理寄存器

#define MPU_SIGPATH_RST_REG 0X68    // 信号通道复位寄存器

#define MPU_MDETECT_CTRL_REG 0X69   // 运动检测控制寄存器

#define MPU_USER_CTRL_REG 0X6A      // 用户控制寄存器

#define MPU_PWR_MGMT1_REG 0X6B      // 电源管理寄存器1

#define MPU_PWR_MGMT2_REG 0X6C      // 电源管理寄存器2

#define MPU_FIFO_CNTH_REG 0X72      // FIFO计数寄存器高八位

#define MPU_FIFO_CNTL_REG 0X73      // FIFO计数寄存器低八位

#define MPU_FIFO_RW_REG 0X74        // FIFO读写寄存器

#define MPU_DEVICE_ID_REG 0X75      // 器件ID寄存器

extern GyroAccel_Struct gyroAccel;

uint8_t Inf_MPU6050_ReadId(void);

void Inf_MPU6050_Init(void);

void Inf_MPU6050_GetGyro(Gyro_Struct *gyro);

void Inf_MPU6050_GetAccel(Accel_Struct *accel);

void Inf_MPU6050_GetGyroAccel(GyroAccel_Struct *gyroAccel);

#endif

Inf_MPU6050.c

#include "Inf_MPU6050.h"

GyroAccel_Struct gyroAccel;

#define I2C_DELAY 2000

#define abs(x) ((x) >= 0 ? (x) : (-x))

static void    Inf_MPU6050_WriteReg(uint8_t reg, uint8_t value);

static uint8_t Inf_MPU6050_ReadReg(uint8_t reg);

static void    Inf_MPU6050_Calibarate(void);

/* 存储6个偏移值 */

static GyroAccel_Struct mpuOffset;

static uint8_t          isCalibrated = 0; /* 表示是否已经校准完成 */

/**

* @description: 读取设备id, 用于检测驱动是否正常

* @return {*} 读取到的id值. 根据寄存器描述,读取到的其实就是它的7位I2C地址0x68

*/

uint8_t Inf_MPU6050_ReadId(void)

{

return Inf_MPU6050_ReadReg(MPU_DEVICE_ID_REG);

}

/**

* @description: 初始化MPU6050芯片

* @return {*}

*/

void Inf_MPU6050_Init(void)

{

debug_printfln("    陀螺仪: 开始初始化");

/* 1.  复位 =>休眠=>唤醒*/

Inf_MPU6050_WriteReg(MPU_PWR_MGMT1_REG, 0x80);

HAL_Delay(200); /* 延时100ms再唤醒 */

/*唤醒: 复位后自动进入睡眠模式,所以需要先唤醒 */

Inf_MPU6050_WriteReg(MPU_PWR_MGMT1_REG, 0x00);

/* 2. 设置量程 */

/* 2.1 设置角速度量程 +-2000°/s*/

Inf_MPU6050_WriteReg(MPU_GYRO_CFG_REG, 3 << 3);

/* 2.2 设置加速度量程 -2g*/

Inf_MPU6050_WriteReg(MPU_ACCEL_CFG_REG, 0 << 3);

/* 3. 其他配置: 关闭FIFO 中断 第二I2C */

Inf_MPU6050_WriteReg(MPU_USER_CTRL_REG, 0x00);

Inf_MPU6050_WriteReg(MPU_FIFO_EN_REG, 0x00);

Inf_MPU6050_WriteReg(MPU_INT_EN_REG, 0x00);

/* 4. 设置设备的系统时钟源 PLL参考陀螺仪x轴*/

Inf_MPU6050_WriteReg(MPU_PWR_MGMT1_REG, 0x01);

/* 5. 设置低通滤波器和采样率 */

/* 5.1 设置采样率 500Hz = 1000/(1 + div) => div = 1 */

Inf_MPU6050_WriteReg(MPU_SAMPLE_RATE_REG, 1);

/* 5.2 设置低通滤波器   香农采样定律: 采样率>=2*最高频率   最高频率<=采样率/2  最高频率<=250 */

Inf_MPU6050_WriteReg(MPU_CFG_REG, 1 << 0);

/* 6. 启动加速度传感器和陀螺仪 */

Inf_MPU6050_WriteReg(MPU_PWR_MGMT2_REG, 0x00);

/* 7. 对陀螺仪做校准 */

isCalibrated = 0;

Inf_MPU6050_Calibarate();

debug_printfln("    陀螺仪: 完成初始化");

}

/**

* @description: 向mpu指定的寄存器写入一个字节

* @param {uint8_t} reg 要写入的寄存器地址

* @param {uint8_t} value 要写入的具体的值

* @return {*}

*/

static void Inf_MPU6050_WriteReg(uint8_t reg, uint8_t value)

{

HAL_I2C_Mem_Write(&hi2c1,

MPU_IIC_ADDR_W,

reg,

I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,

&value,

1,

I2C_DELAY);

}

/**

* @description: 从指定的寄存器地址读取一个值

* @param {uint8_t} reg 要读取的寄存器地址

* @return {*} 读取到的值

*/

static uint8_t Inf_MPU6050_ReadReg(uint8_t reg)

{

uint8_t result = 0x00;

HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1,

MPU_IIC_ADDR_R,

reg,

I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,

&result,

1,

I2C_DELAY);

return result;

}

/**

* @description: 从指定的寄存器开始连续读取多个寄存器的值

* @param {uint8_t} reg 开始的寄存器地址

* @param {uint8_t} len 读取的寄存器的个数

* @param {uint8_t} data 存储读取到值

* @return {*}

*/

static void Inf_MPU6050_ReadRegs(uint8_t reg, uint8_t len, uint8_t data[])

{

HAL_I2C_Mem_Read(&hi2c1,

MPU_IIC_ADDR_R,

reg,

I2C_MEMADD_SIZE_8BIT,

data,

len,

2000);

}

/**

* @description: 获取陀螺仪的各轴的角速度

* @param {Gyro_Struct} *gyro

* @return {*}

*/

void Inf_MPU6050_GetGyro(Gyro_Struct *gyro)

{

uint8_t buff[6];

Inf_MPU6050_ReadRegs(MPU_GYRO_XOUTH_REG, 6, buff);

gyro->gyroX = (int16_t)(buff[0] << 8 | buff[1]);

gyro->gyroY = (int16_t)(buff[2] << 8 | buff[3]);

gyro->gyroZ = (int16_t)(buff[4] << 8 | buff[5]);

}

/**

* @description: 获取陀螺仪的各轴的加速度

* @param {Accel_Struct} *accel

* @return {*}

*/

void Inf_MPU6050_GetAccel(Accel_Struct *accel)

{

uint8_t buff[6];

Inf_MPU6050_ReadRegs(MPU_ACCEL_XOUTH_REG, 6, buff);

accel->accelX = (int16_t)(buff[0] << 8 | buff[1]);

accel->accelY = (int16_t)(buff[2] << 8 | buff[3]);

accel->accelZ = (int16_t)(buff[4] << 8 | buff[5]);

}

/**

* @description: 获取陀螺仪各轴的加速度和角速度

* @param {GyroAccel_Struct} *gyroAccel

* @return {*}

*/

void Inf_MPU6050_GetGyroAccel(GyroAccel_Struct *gyroAccel)

{

Inf_MPU6050_GetGyro(&gyroAccel->gyro);

Inf_MPU6050_GetAccel(&gyroAccel->accel);

if(isCalibrated) /* 判断是否校准过 */

{

/* 对值做校准 */

gyroAccel->accel.accelX -= mpuOffset.accel.accelX;

gyroAccel->accel.accelY -= mpuOffset.accel.accelY;

gyroAccel->accel.accelZ -= mpuOffset.accel.accelZ;

gyroAccel->gyro.gyroX -= mpuOffset.gyro.gyroX;

gyroAccel->gyro.gyroY -= mpuOffset.gyro.gyroY;

gyroAccel->gyro.gyroZ -= mpuOffset.gyro.gyroZ;

}

}

/**

* @description: 在陀螺仪静止条件下,对陀螺仪做校准

*  在正常情况下, MPU6050水平静止放置时:

*          沿x,y,z各轴的角速度为0

*          沿x,y 方向的加速度为0

*          沿z方向的加速是16383

*  校准的过程就是读出水平静止放置时的6个值,将来获取这个6个值时,需要减去这6个值

* @return {*}

*/

static void Inf_MPU6050_Calibarate(void)

{

/* 1. 等待 MPU6050 处于静止状态

a:判断沿着x,y,z 的角速度本次和上次的差值小于1个阈值,就认为是静止状态

为了减少误差,连续判断100次.   只判断角速度即可

b:采样率设置的为500Hz, 所以两次读取的间隔不能低于2ms

*/

uint16_t    gyroThreshHold = 10; /* 静止阈值 */

Gyro_Struct lastGyro;            /* 存储上次读取到的角速度 */

Gyro_Struct currentGryo;         /* 存储这次读取到的角速度 */

Inf_MPU6050_GetGyro(&lastGyro);

uint8_t cnt = 100;

debug_printfln("        陀螺仪: 准备校准");

debug_printfln("        陀螺仪: 等待静止");

while(cnt)

{

HAL_Delay(2);

Inf_MPU6050_GetGyro(&currentGryo);

if(abs(currentGryo.gyroX - lastGyro.gyroX) <= gyroThreshHold &&

abs(currentGryo.gyroY - lastGyro.gyroY) <= gyroThreshHold &&

abs(currentGryo.gyroZ - lastGyro.gyroZ) <= gyroThreshHold)

{

cnt--;

}

else

{

// cnt = 30; /* 一旦出现非静止状态, 把cnt的值重新初始化为30 */

}

/* 把current值,赋值给last, 方便下次使用*/

lastGyro.gyroX = currentGryo.gyroX;

lastGyro.gyroY = currentGryo.gyroY;

lastGyro.gyroZ = currentGryo.gyroZ;

}

debug_printfln("        陀螺仪: 已经静止");

debug_printfln("        陀螺仪: 开始校准");

/* 2. 读出6个偏移量: 多次读取, 最后取平均值 */

int32_t buff[6] = {0}; /* 存储6个量的和 */

for(uint16_t i = 0; i < 256; i++)

{

Inf_MPU6050_GetGyroAccel(&mpuOffset);

buff[0] += mpuOffset.gyro.gyroX - 0;

buff[1] += mpuOffset.gyro.gyroY - 0;

buff[2] += mpuOffset.gyro.gyroZ - 0;

buff[3] += mpuOffset.accel.accelX - 0;

buff[4] += mpuOffset.accel.accelY - 0;

buff[5] += mpuOffset.accel.accelZ - 16383;

HAL_Delay(3); /* 每3ms读取一次 */

}

mpuOffset.gyro.gyroX = (buff[0] >> 8); /* 除以256或者右移8位 */

mpuOffset.gyro.gyroY = (buff[1] >> 8);

mpuOffset.gyro.gyroZ = (buff[2] >> 8);

mpuOffset.accel.accelX = (buff[3] >> 8);

mpuOffset.accel.accelY = (buff[4] >> 8);

mpuOffset.accel.accelZ = (buff[5] >> 8);

isCalibrated = 1;

debug_printfln("        陀螺仪: 校准完成");

}

应用层

App_Flight.h

#ifndef __APP_FLIGHT_H

#define __APP_FLIGHT_H

#include "Common_Debug.h"

#include "Inf_Motor.h"

#include "Inf_MPU6050.h"

#include "Common_Filter.h"

#include "outputdata.h"

#include "math.h"

#include "Common_IMU.h"

#include "Common_PID.h"

extern EulerAngle_Struct eulerAngle;

void App_Flight_Start(void);

void App_Flight_GetMpuFilteredData(GyroAccel_Struct *gyroAccel);

void App_Flight_GetEulerAngle(GyroAccel_Struct  *gyroAccel,

EulerAngle_Struct *eulerAngle,

float              dt);

float App_Flight_GetNormAccZ(void);

void App_Flight_PIDPosture(GyroAccel_Struct *gyroAccel, EulerAngle_Struct *eulerAngle, float dt);

void App_Flight_MotorControl(Com_Status isUnlocked);

void printGyroAccel(uint8_t          *pre,

GyroAccel_Struct *gyroAccel);

void printfEulerAngle(EulerAngle_Struct *eulerAngle);

Com_Status App_Flight_RemoteUnlock(Com_Status isConnected);

void App_Flight_PidWithMoveDir(void);

#endif

App_Flight.c

#include "App_Flight.h"

/* 对x限幅度处理 */

#define LIMIT(x, min, max) ((x) < (min) ? (min) : ((x) > (max) ? (max) : (x)))

#define ABS(x) ((x) >= 0 ? (x) : (-(x)))

/*====================== 6个 姿态 PID定义 开始=====================*/

/*   外环: 俯仰角度  内环: 沿Y轴的角速度*/

static PID_Struct pitchPid = {.kp = -6.8f, .ki = 0.0f, .kd = 0.0f, .measure = 0.0f};

static PID_Struct gyroYPid = {.kp = 1.7f, .ki = 0.0f, .kd = 0.08f, .measure = 0.0f};

/*   外环: 横滚角度  内环: 沿X轴的角速度*/

static PID_Struct rollPid  = {.kp = -6.8, .ki = 0, .kd = 0, .measure = 0};

static PID_Struct gyroXPid = {.kp = -1.7, .ki = 0, .kd = -0.08f, .measure = 0};

/*   外环: 偏航角度  内环: 沿Z轴的角速度*/

static PID_Struct yawPid   = {.kp = -2.5, .ki = 0, .kd = 0, .measure = 0};

static PID_Struct gyroZPid = {.kp = -1, .ki = 0, .kd = 0, .measure = 0};

/*====================== 6个 姿态PID定义 结束=====================*/

/* 欧拉角定义 */

EulerAngle_Struct eulerAngle;

/**

* @description: 飞行模块启动

* @return {*}

*/

void App_Flight_Start(void)

{

debug_printfln("飞控模块: 开始启动...");

Inf_Motor_Init();

Inf_MPU6050_Init();

debug_printfln("飞控模块: 完成启动...");

}

/**

* @description: 获取滤波后的数据

* @param {GyroAccel_Struct} gyroAccel

* @return {*}

*/

void App_Flight_GetMpuFilteredData(GyroAccel_Struct *gyroAccel)

{

/* 0. 获取mpu原始数据 */

Inf_MPU6050_GetGyroAccel(gyroAccel);

/* 1. 对角速度使用一阶低通滤波(噪声小) */

static int32_t lastGyros[3] = {0}; /* 保存上一次的旧值 x y z */

gyroAccel->gyro.gyroX       = Common_Filter_LowPass(gyroAccel->gyro.gyroX, lastGyros[0]);

gyroAccel->gyro.gyroY       = Common_Filter_LowPass(gyroAccel->gyro.gyroY, lastGyros[1]);

gyroAccel->gyro.gyroZ       = Common_Filter_LowPass(gyroAccel->gyro.gyroZ, lastGyros[2]);

lastGyros[0] = gyroAccel->gyro.gyroX; /* 把这次的保存, 下次使用 */

lastGyros[1] = gyroAccel->gyro.gyroY;

lastGyros[2] = gyroAccel->gyro.gyroZ;

/* 2. 对加速度使用简易版卡尔曼滤波(噪声大) */

gyroAccel->accel.accelX = Common_Filter_KalmanFilter(&kfs[0], gyroAccel->accel.accelX);

gyroAccel->accel.accelY = Common_Filter_KalmanFilter(&kfs[1], gyroAccel->accel.accelY);

gyroAccel->accel.accelZ = Common_Filter_KalmanFilter(&kfs[2], gyroAccel->accel.accelZ);

}

/**

* @description: 根据mpu的6轴数据, 获取表征姿态的欧拉角

* @param {GyroAccel_Struct} *gyroAccel mpu的6轴数据

* @param {EulerAngle_Struct} *EulerAngle 计算后得到的欧拉角

* @param {float} dt 采样周期 (单位s)

* @return {*}

*/

void App_Flight_GetEulerAngle(GyroAccel_Struct  *gyroAccel,

EulerAngle_Struct *eulerAngle,

float              dt)

{

Common_IMU_GetEulerAngle(gyroAccel, eulerAngle, dt);

}

/**

* @description: 获取Z轴上的加速度 (如果已经倾斜,会考虑z轴上加速度的合成)

* @return {*}

*/

float App_Flight_GetNormAccZ(void)

{

return Common_IMU_GetNormAccZ();

}

/**

* @description: 根据欧拉角和采样周期, 进行PID计算

* @param {GyroAccel_Struct } *gyroAccel

* @param {EulerAngle_Struct} *eulerAngle

* @param {float             } dt

* @return {*}

*/

void App_Flight_PIDPosture(GyroAccel_Struct  *gyroAccel,

EulerAngle_Struct *eulerAngle,

float              dt)

{

/* 俯仰 */

pitchPid.dt      = dt;

pitchPid.measure = eulerAngle->pitch; /* 外 角度 */

gyroYPid.dt      = dt;

gyroYPid.measure = gyroAccel->gyro.gyroY * Gyro_G; /* 内 角速度 */

Common_PID_Casecade(&pitchPid, &gyroYPid);

/* 横滚 */

rollPid.dt       = dt;

rollPid.measure  = eulerAngle->roll;

gyroXPid.dt      = dt;

gyroXPid.measure = gyroAccel->gyro.gyroX * Gyro_G;

Common_PID_Casecade(&rollPid, &gyroXPid);

/* 偏航 */

yawPid.dt        = dt;

yawPid.measure   = eulerAngle->yaw;

gyroZPid.dt      = dt;

gyroZPid.measure = gyroAccel->gyro.gyroZ * Gyro_G;

Common_PID_Casecade(&yawPid, &gyroZPid);

}

/**

* @description: 根据PID结果控制电机运动

* @return {*}

*/

void App_Flight_MotorControl(Com_Status isUnlocked)

{

if(isUnlocked == Com_OK)

{

/* 限制油门速度 */

uint16_t speed;

if(joyStick.isFixHeightPoint)

{

speed = LIMIT(joyStick.THRWithHeight, 0, 800);

}

else

{

speed = LIMIT(joyStick.THR, 0, 800);

}

/*

1. 把pid的结果叠加到油门上

俯仰: leftTop+rightTop      vs  leftBottom+rightBottom  符号相反   Y轴角速度

横滚: leftTop+leftBottom    vs  rightTop+rightBottom    符号相反   X轴角速度

偏航: leftTop+rightBottom   vs  leftBottom+rightTop     符号相反   Z轴角速度

*/

leftTopMotor.speed    = speed + gyroYPid.result + gyroXPid.result + gyroZPid.result;

rightTopMotor.speed   = speed + gyroYPid.result - gyroXPid.result - gyroZPid.result;

leftBottomMotor.speed = speed - gyroYPid.result + gyroXPid.result - gyroZPid.result;

rightBotomMotor.speed = speed - gyroYPid.result - gyroXPid.result + gyroZPid.result;

/* 对叠加后的结果做限幅 */

leftTopMotor.speed    = LIMIT(leftTopMotor.speed, 0, 1000);

rightTopMotor.speed   = LIMIT(rightTopMotor.speed, 0, 1000);

leftBottomMotor.speed = LIMIT(leftBottomMotor.speed, 0, 1000);

rightBotomMotor.speed = LIMIT(rightBotomMotor.speed, 0, 1000);

/* 为方便调试,当油门拉到最低时, 所有马达速度置0 */

if(joyStick.THR <= 20)

{

leftTopMotor.speed =

rightTopMotor.speed =

leftBottomMotor.speed =

rightBotomMotor.speed = 0;

}

}

else

{

/* 油门没有解锁 */

leftTopMotor.speed =

rightTopMotor.speed =

leftBottomMotor.speed =

rightBotomMotor.speed = 0;

}

/* 2. 让motor运动起来 */

Inf_Motor_AllWork();

}

/* =================================用于测试打印的函数============================ */

/**

* @description: 打印MPU6050数据, 方便调试

* @param {uint8_t} *pre  打印的前缀表示

* @param {GyroAccel_Struct} *gyroAccel mpu6050数据结构体

* @return {*}

*/

void printGyroAccel(uint8_t          *pre,

GyroAccel_Struct *gyroAccel)

{

printf("%s: gx=%d, gy=%d, gz=%d, ax=%d, ay=%d, az=%d\r\n",

pre,

gyroAccel->gyro.gyroX,

gyroAccel->gyro.gyroY,

gyroAccel->gyro.gyroZ,

gyroAccel->accel.accelX,

gyroAccel->accel.accelY,

gyroAccel->accel.accelZ);

}

/**

* @description: 输出欧拉角

* @param {EulerAngle_Struct} eulerAngle

* @return {*}

*/

void printfEulerAngle(EulerAngle_Struct *eulerAngle)

{

printf("euler: pithc=%.2f, roll=%.2f, yaw=%.2f\r\n",

eulerAngle->pitch,

eulerAngle->roll,

eulerAngle->yaw);

}

/**

* @description: 检测遥控器是否发送解锁信号

* @param {Com_Status} isConnected 遥控器是否连接成功

*                     解锁逻辑: 在油门最大值(1000)附近持续时间超过1s,

*                     然后油门又拉到最低值(0)附近

* @return {*} 是否解锁成功

*/

Com_Status App_Flight_RemoteUnlock(Com_Status isConnected)

{

/*

油门阶段划分:

阶段0: 油门初始.

在此阶段, 油门拉到最大值附近, 0->1

阶段1: 油门处于最大值附近

在此阶段, 如果油门持续时间超过1s, 则 1->2

否则, 1->0

阶段2: 离开油门最大值附近

在此阶段, 如果油门回到最小值附近, 则 2->3

阶段3: 进入油门最小值附近

在此阶段, 如果油门持续时间超过1s, 则3->4

阶段4: 油门解锁阶段

另外:

如果当前处于阶段4, 但是油门长时间处于最小值附近, 则锁定遥控器

然后重回阶段0

*/

static uint8_t  stage       = 0;

static uint16_t thrHighTime = 0; /* 油门最大值时间 */

static uint16_t thrLowTime  = 0; /* 油门最小值时间 */

/* 1. 如果2.4g失联, 返回解锁失败 */

if(isConnected == Com_ERROR)

{

stage       = 0;

thrHighTime = 0;

thrLowTime  = 0;

return Com_ERROR;

}

/* 2. 读取油门值 */

uint16_t thr = joyStick.THR;

/* 如果油门值长时间处于最低值, 则锁定 */

if(stage == 4 && thr <= 20) /* 如果目前是解锁阶段 并且油门低于20 */

{

static uint16_t lowDuration = 0; /* 记录最低值持续时间 */

lowDuration++;

if(lowDuration >= 250 * 60) /* 处于油门最小值超过1m */

{

stage       = 0; /* 回到阶段0 */

lowDuration = 0; /* 最低值持续时间清零  */

thrLowTime  = 0;

thrHighTime = 0;

return Com_ERROR; /* 返回锁定 */

}

}

switch(stage)

{

case 0:

{

thrHighTime = 0;

thrLowTime  = 0;

if(thr >= 980)

{

stage = 1;

}

break;

}

case 1:

{

if(thr >= 980)

{

thrHighTime++;

if(thrHighTime >= 250)

{

stage = 2;

}

}

else

{

thrHighTime = 0;

thrLowTime  = 0;

stage       = 0;

}

break;

}

case 2:

{

if(thr <= 20)

{

stage = 3;

}

break;

}

case 3:

{

if(thr <= 20)

{

thrLowTime++;

if(thrLowTime >= 250)

{

stage = 4;

}

}

else

{

thrLowTime  = 0;

thrHighTime = 0;

stage       = 0;

}

break;

}

case 4:

{

return Com_OK;

}

default:

break;

}

return Com_ERROR;

}

/**

* @description: 根据摇杆控制电机运动方向, 就是把要摇杆值作用在角度的期望值

* @return {*}

*/

void App_Flight_PidWithMoveDir(void)

{

/* 我们的值是 0-1000 减去500 之后,变成-500到+500 */

pitchPid.desire = (joyStick.PIT - 500) * 0.03;

rollPid.desire  = (joyStick.ROL - 500) * 0.03;

yawPid.desire   = (joyStick.YAW - 500) * 0.03;

}

任务调度

/* 2. 飞行控制任务 */

void         flightControlTask(void *arg);

TaskHandle_t flightControlHandle;

#define FLIGHT_CONTROL_PRIORITY 8

#define FILGHT_CONTORL_EXECUTE_CYCLE 4

/*

2. 飞行控制任务函数

*/

void flightControlTask(void *arg)

{

/* 启动通讯模块: 启动的过程中, 不要被打断 */

debug_printfln("飞控任务: 开始调度");

float dt = FILGHT_CONTORL_EXECUTE_CYCLE / 1000.0; /* 采样周期0.004s */

/* 用来计算绝对延时时间 */

TickType_t pxPreviousWakeTime = xTaskGetTickCount();

while(1)

{

/* 1. 判断遥控器是否已经解锁 */

isUnlocked = App_Flight_RemoteUnlock((Com_Status)isConnected);

if(isUnlocked == Com_OK)

{

/* 2. 获取滤波后的 MPU6050的6轴数据 */

portENTER_CRITICAL();

App_Flight_GetMpuFilteredData(&gyroAccel);

portEXIT_CRITICAL();

/* 3. 根据6轴数据得到欧拉角*/

App_Flight_GetEulerAngle(&gyroAccel, &eulerAngle, dt);

/* 4. 根据欧拉角和6轴数据, 进行PID计算 */

App_Flight_PIDPosture(&gyroAccel, &eulerAngle, dt);

/* 5. 根据摇杆的方向,设置外环角度的期望值 */

App_Flight_PidWithMoveDir();

}

/* 9. 把PID计算的结果作用到电机上,控制电机运动 */

App_Flight_MotorControl(isUnlocked);

xTaskDelayUntil(&pxPreviousWakeTime, FILGHT_CONTORL_EXECUTE_CYCLE);

}

}

main函数

#include "main.h"

#include "i2c.h"

#include "spi.h"

#include "tim.h"

#include "usart.h"

#include "gpio.h"

#include "Common_Debug.h"

#include "Common_Delay.h"

#include "Common_Config.h"

#include "App_Task.h"

#include "Inf_IP5305T.h"

#include "Inf_MPU6050.h"

void SystemClock_Config(void);

int main(void)

{

HAL_Init();

SystemClock_Config();

MX_GPIO_Init();

MX_USART2_UART_Init();

MX_TIM1_Init();

MX_TIM2_Init();

MX_TIM3_Init();

MX_TIM4_Init();

MX_I2C1_Init();

MX_SPI1_Init();

MX_I2C2_Init();

/* 1. 初始化debug模块 */

debug_init();

debug_printfln("无人机项目之 --- 飞控程序....");

HAL_Delay(3000);

/* 2. 各个模块的初始化 */

/* 2.1 飞控模块启动 */

App_Flight_Start();

/* 2.2 通讯模块启动 */

App_Communication_Start();

/* 3. 启动FreeRTOS */

debug_printfln("开始启动FreeRTOS...");

App_FreeRTOS_Start();

while(1)

{

}

}